Mosaico de Filtro de Color

Es un mosaico de minúsculos filtros de color colocados en los sensores de imagen para captar la información de color. Se utilizan para captar la información de color porque los fotosensores debido a su naturaleza de semiconductores no captan longitudes de onde por lo cual no pueden separar la información de color.

Los sensores de imagen suelen ser monocromáticos, solo captan la luminancia de un objeto sin su color. Para lograr captar el color necesitan de un mosaico de filtro de color. (gjjimenez, 2018)

Filtro Bayer

El filtro Bayer, es una máscara de filtro de color que se usa para captar los colores en una imagen, hace uso de filas intercaladas de pixeles en la forma verde-rojo y verde- azul, por ello también se denomina filtro GRGB. La disposición de este filtro es de una fila donde se intercalan pixeles azules con verdes y la siguiente de pixeles verdes y rojos. La razón por la que predomina el verde es porque el ojo humano es más sensible al verde.

Demosaicing

Es el proceso por el cual se asignan colores a los pixeles capturados por el sensor, haciendo uso de los filtros de color para determinar estos colores.

Algoritmos de Demosaicing:

Son algoritmos que se utilizan para determinar los colores que corresponden a los pixeles, existen 2 tipos: algoritmos no-adaptativos, que utilizan un algoritmo fijo y no actúa diferente según la imagen por consecuencia la calidad es baja, pero el costo te procesamiento es menor; y algoritmos adaptativos, estos hacen un análisis y el proceso hecho varía dependiendo de la imagen, esto produce imágenes de mayor calidad, pero requieren un costo de procesamiento mayor. (Varios, n.d.)

Métodos de filtro Bayer de cv2:

Algunos de los filtros especificados en la documentación son estos:

- cv::COLOR_BayerRGGB2BGR

- cv::COLOR_BayerGRBG2BGR

- cv::COLOR_BayerBGGR2BGR

- cv::COLOR_BayerGBRG2BGR

- cv::COLOR_BayerRGGB2RGB

- cv::COLOR_BayerGRBG2RGB

- cv::COLOR_BayerBGGR2RGB

- cv::COLOR_BayerGBRG2RGB

- cv::COLOR_BayerBG2BGR

- cv::COLOR_BayerGB2BGR

- cv::COLOR_BayerRG2BGR

- cv::COLOR_BayerGR2BGR

- cv::COLOR_BayerBG2RGB

- cv::COLOR_BayerGB2RGB

- cv::COLOR_BayerRG2RGB

- cv::COLOR_BayerGR2RGB

# Referencias

gjjimenez. (21 de Junio de 2018). 10# Mosaico Bayer y el color del sensor. Obtenido de Steemit: https://steemit.com/photography/@gjjimenez/10-mosaico-bayer-y-el-color-del-sensor

Varios. (s.f.). Mosaico de Bayer. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico_de_Bayer